餐饮洗浴系列软件

无线点菜说明

## 系统介绍

无线点菜系统运行在点菜宝或平板电脑等终端设备上，配合功能强大的后台餐饮收银管理系统，可以很好地应用在各种类型的餐饮洗浴企业中，用无线点菜模式替代传统的手写点单、前台电脑下单的工作模式，优化服务流程，增强服务运行信息共享与控制，是餐饮洗浴企业进行电脑信息化管理并进一步提升运营效率、服务质量和企业形象的理想选择。

无线点菜服务器

平板电脑

平板电脑

无线路由

无线基站

点菜宝

点菜宝

## 点菜设备说明

### 平板电脑

在安卓平板电脑上安装电子菜谱软件，可以将平板电脑作为电子菜谱使用，同时通过WIFI无线网络与后台电脑连接，实现无线点菜功能。支持的平板电脑为：安卓系统，要求8寸以上，屏幕分辨率1024×768。

详情参见电子菜谱系统的相关说明。

### 点菜宝

点菜宝是特定厂商专门针对无线点菜需求而开发的类似于小灵通手机的专用点菜设备，除了无线点菜外不能用于其他任何用途。

点菜宝价格较低，稳定性好，不易损坏，已经为餐饮相关企业广泛接受。

本软件与设备厂家合作专门定制了配套的FT型点菜宝设备，品质优秀，稳定可靠，与软件的连接配合最为完美，推荐使用。

此外，本软件也可以支持市面上最流行的博立点菜宝，常见型号为BL08、BL09。您可以根据需求和喜好自行选购。

### 无线基站

无线基站是专用于与点菜宝进行通讯的硬件设备，负责点菜宝与服务器之间上下行数据无线通讯。无线基站的覆盖范围广，穿透力强，可以达到室内200米，空旷1000米。绝大多数场合只需要一台基站即可。

无线基站采用的是标准的PC机串口连接方式，通过DB9串口通讯电缆线连接到无线点菜服务器的串口上。

## 无线点菜服务器

系统需要有一台电脑作为无线点菜服务器，运行无线点菜数据接收程序，负责与所有的无线点菜设备进行通讯，接收无线点单信息，响应操作要求。

无线点菜数据接收程序可以与前台营业或后台管理程序同时运行在一台电脑上，也就是说，无线点菜服务器不必专门占用一台电脑，可以兼做收银台或者经理财务查询。

无线点菜系统运行时，无线点菜服务器上必须启动“无线点菜”程序，以保持与无线点菜终端的数据通讯。该程序可以最小化或者隐藏为WINDOWS任务栏图标。

无线点菜服务器具有以下功能：

- 初始化无线点菜终端需要的菜品基础数据，提供给各无线点菜终端下载

- 实时接收无线点菜终端上传的点单信息，加入前台营业数据库中

- 接收无线点菜终端的操作要求并进行处理，比如开台、查询帐单等

- 实时监控所有无线点菜终端的当前运行状况

- 可以对所有无线点菜终端的各种操作进行详细记录

## FT-1型点菜宝安装说明

### 软件安装

在无线点菜服务器上安装了餐饮洗浴软件以后，可以在安装文件夹\ft\dcb文件夹下找到一个WX1.EXE文件和TXT文件夹，这是点菜宝基站与无线数据接收程序之间的通讯程序。系统默认自带了FT-1型点菜宝的通讯程序，就是WX1.EXE。

在软件后台管理的“系统管理”-“系统设置”-“无线点菜设置”中，把“点菜宝型号”选项设置为“FT-1型”，表示使用FT-1型点菜宝，可以支持6位商品编号。

### 点菜宝配置

无线点菜服务器上的无线点菜程序运行后，系统将自动启动点菜宝的通讯程序，此程序被隐藏为WINDOWS任务栏右下角的图标，名为“无线点菜机系统”，双击图标即可打开该通讯程序。

在“无线点菜机系统”窗口中点击“设置”，可以配置系统使用的无线基站和点菜宝的编号。请将基站ID设为01，点菜宝编号从001开始递增，比如第10个点菜宝编号就为010，请将所有使用的点菜宝编号一一添加到“手持编号”中去。

同时，所有的FT-1型点菜宝都必须相应地将设备编号设定为从001开始的编号，没有添加到“无线点菜机系统”中的点菜宝编号将无法连入系统使用。FT-1型点菜宝的编号设定方法是在主菜单下按两下#号，输入密码779。

## FT-2型点菜宝安装说明

### 软件安装

在无线点菜服务器上安装了餐饮洗浴软件以后，可以在安装文件夹\ft\dcb文件夹下找到一个WX2.EXE文件和TXT文件夹，这是点菜宝基站与无线数据接收程序之间的通讯程序。系统默认自带了FT-2型点菜宝的通讯程序，就是WX2.EXE。

在软件后台管理的“系统管理”-“系统设置”-“无线点菜设置”中，把“点菜宝型号”选项设置为“FT-2型”，表示使用FT-2型点菜宝。

注意，FT-2型点菜宝只能支持5位商品编号，原来已经输入的6位编号的商品可以在点菜宝上使用，不过只能通过后5位编号进行查询。商品设置中新增的商品，限制只能使用5位编号。

### 点菜宝配置

安装FT-2型无线基站前，需要先运行配套的驱动程序，该驱动程序运行后，将FT-2型无线基站连接到USB口上，系统会提示安装好了新设备，并提示一个串口号，一般是COM3或者COM4。

无线点菜服务器上的无线点菜程序运行后，系统将自动启动点菜宝的通讯程序，此程序被隐藏为WINDOWS任务栏右下角的图标，名为“无线点菜机管理”，双击图标即可打开该通讯程序。

首先需要在“无线点菜机管理”窗口中选择“基站1”对应的串口，请选择安装基站驱动程序时系统提示的串口号（一般是COM3或COM4）。管理员密码080512。

设置好基站的串口后，请退出无线点菜程序，然后重新运行无线点菜程序，这样系统在重新启动“无线点菜机管理”的时候，会自动获取基站设置的相关参数。

FT-2型点菜宝的编号设定方法是在主菜单下按两下#号，输入密码080512。不同点菜宝的编号不能重复。FT-2型的“无线点菜机管理”程序不需要输入点菜宝编号进行管理。

## 博立点菜宝安装说明

### 软件安装

在无线点菜服务器上安装了餐饮洗浴软件以后，可以在安装文件夹\ft\dcb文件夹下找到一个WXBL.EXE文件和TXT文件夹，这是点菜宝基站与无线数据接收程序之间的通讯程序。系统默认自带了博立点菜宝的通讯程序，就是WXBL.EXE。

在软件后台管理的“系统管理”-“系统设置”-“无线点菜设置”中，把“点菜宝型号”选项设置为“博立点菜宝”，表示使用博立点菜宝。

注意，博立点菜宝只能支持5位商品编号，原来已经输入的6位编号的商品可以在点菜宝上使用，不过只能通过后5位编号进行查询。商品设置中新增的商品，限制只能使用5位编号。

### 点菜宝配置

无线点菜服务器上的无线点菜程序运行后，系统将自动启动点菜宝的通讯程序，此程序被隐藏为WINDOWS任务栏右下角的图标，名为“无线点菜机管理”，双击图标即可打开该通讯程序。

博立的无线点菜机管理程序打开时需要登录，此时不需要输入操作员和密码，直接点确定即可。

安装文件夹\ft\dcb\TXT文件夹下有基站.TXT和点菜机.TXT这两个文件，用于进行博立基站和点菜宝的相关设置。具体设置方法请咨询硬件供应商。

## 其他点菜宝安装说明

### 软件安装

如果使用的是其他与博立点菜宝兼容的点菜宝设备，那么需要做以下操作：

- 将其他点菜宝相应的WX.EXE文件和TXT文件夹覆盖到安装文件夹\ft\dcb文件夹下

- 在软件后台管理的“系统管理”-“系统设置”-“无线点菜设置”中，把“点菜宝型号”设置为“其他点菜宝”

注意，其他点菜宝只能支持5位商品编号，原来已经输入的6位编号的商品可以在点菜宝上使用，不过只能通过后5位编号进行查询。商品设置中新增的商品，限制只能使用5位编号。

### 点菜宝配置

无线点菜程序运行后，系统同样会启动点菜宝的通讯程序，双击WINDOWS任务栏右下角的相应图标即可打开该通讯程序。

其他点菜宝通讯程序中的编号添加和点菜宝设备的编号设定方法跟FT-1型、FT-2型点菜宝大致类似，具体操作方式可能有所不同，请咨询相关厂商。

## 点菜宝操作说明

### FT-1型点菜宝初始化

- 在无线点菜服务器上启动“无线点菜”，点击“初始化基础数据”

- 双击任务栏图标打开“无线点菜机系统”，点击“下载”，选择所有点菜宝，选择要下载的表为“菜品表”、“客户要求表”和“菜品类别表”，然后点击“下载”按钮

- 将所有的点菜宝保持开机状态，各点菜宝会一一自动下载数据

- 下载完成后，请将“无线点菜机系统”退出下载窗口，否则无法接收点菜宝的上传数据

### FT-2型点菜宝初始化

- 在无线点菜服务器上启动“无线点菜”，点击“初始化基础数据”

- 双击任务栏图标打开“无线点菜机管理”，点击“开始下载”（密码080512），该按钮变为“正在下载”，表示进入下载状态

- 在点菜宝上选择“下载---0”（密码080512），确认开始下载数据到该点菜宝上

- 为所有点菜宝一一进行下载操作

- 下载完成后，点击“无线点菜机管理”中的“正在下载”（密码080512），退出下载状态，否则无法接收点菜宝的上传数据

### 其他点菜宝初始化

- 在无线点菜服务器上启动“无线点菜”，点击“初始化基础数据”

- 按其他点菜宝的无线通讯程序的操作方法，为所有点菜宝进行数据下载

### 操作

- 开台：输入台号进行开台操作，无线点菜服务器接收命令后会自动完成开台处理

- 换台：将已经开台的一个房台转入另一个空房台

- 并台：将已经开台的一个房台并入另一个已经开台的房台

- 点菜：为已经开台的房台点菜，添加新的点单

- 催起：按菜品催菜起菜，或者整桌催菜起菜

### 查询

- 房台查询：空闲餐台汇总、按类别查空闲、按台号查空闲

- 预订查询：全部预订信息、按台号查预订

- 帐单查询：查询点单明细和消费金额

### 请求

- 点菜宝不能直接完成结帐清台操作，只是通过无线点菜服务器把请求发给收银电脑

- 接收到点菜宝发送的结帐清台请求后，前台营业主窗口左侧将以列表形式显示出来

- 收银员看到点菜宝请求后，负责手工进行结帐清台操作，并删除操作请求